# PRD Pencatatan Data Mesin Pengisi Botol ke MongoDB

Oct 29, 2026 · @Gibral

Fitur ini mencatat status, kejadian, dan riwayat setiap botol dari digital twin Unity (dan nanti ESP32 asli) ke MongoDB melalui REST API, sehingga produksi dapat dipantau dan dianalisis.

## Latar belakang dan masalah

Digital twin mesin pengisi botol rotary 10 slot sudah berjalan di Unity: turret berputar, botol diisi, ditutup, dibuang ke kotak, dan operator mengisi infeed. Namun semua data hanya hidup selama Play mode berjalan, lalu hilang.

Akibatnya tidak ada cara untuk:

- melihat berapa botol yang diproduksi per hari atau per shift;

- mengetahui kapan dan seberapa sering E-stop ditekan atau MCB dimatikan;

- menghitung waktu siklus per botol dan menemukan tahap yang menjadi hambatan;

- membandingkan perilaku digital twin dengan mesin fisik berbasis ESP32 nanti.

## Tujuan dan metrik keberhasilan

| Tujuan | Metrik | Target |
| --- | --- | --- |
| Setiap botol tercatat | Botol di botol dibanding penghitung kotak di Unity | 100% sama dalam 1 sesi uji 30 menit |
| Kejadian penting tercatat | Event START, E-stop, MCB, kotak penuh, peti kosong masuk ke event | 100% kejadian uji tercatat |
| Status mesin terpantau | Jeda antara kejadian di Unity dan data tersimpan | ≤ 2 detik |
| Simulasi tidak terganggu | Penurunan frame rate saat pengiriman data aktif | ≤ 5% |
| Siap untuk mesin fisik | ESP32 dapat mengirim data dengan format yang sama | Tanpa perubahan skema |

## Pengguna dan kebutuhannya

| Pengguna | Kebutuhan utama |
| --- | --- |
| Peneliti / pengembang | Data mentah untuk analisis waktu siklus dan bahan jurnal |
| Operator / peserta pelatihan | Riwayat sesi latihan: apa yang ditekan dan kapan |
| Supervisor produksi | Ringkasan jumlah botol, botol gagal, dan waktu henti per shift |
| Teknisi | Log E-stop dan MCB untuk menelusuri gangguan |

## Ruang lingkup

Masuk:

- skrip Unity yang mengirim telemetri, event, dan data botol;

- REST API kecil sebagai perantara ke MongoDB;

- empat collection MongoDB: mesin, telemetri, event, botol;

- endpoint baca untuk ringkasan produksi;

- format data yang sama untuk ESP32.

Tidak masuk (fase ini):

- firmware ESP32 dan perangkat keras;

- dashboard web lengkap (hanya endpoint ringkasan);

- kendali mesin dari jarak jauh (data hanya mengalir satu arah, dari mesin ke database);

- akun pengguna dan hak akses bertingkat.

## Arsitektur

Arsitektur alur data · 2 sumber, 1 API, 4 collection

Connection string MongoDB hanya ada di server API, sehingga kredensial database tidak pernah ikut terbawa di build Unity atau firmware ESP32.

## Kebutuhan fungsional

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Unity mengirim telemetri tiap 1 detik selama Play mode: mode, MCB, tahap, langkah, sudut turret, jumlah botol, isi kotak, sisa peti, tugas operator, status 8 GPIO | Wajib |
| F-02 | Unity mengirim event saat terjadi: START, E-stop ditekan/dilepas, MCB ON/OFF, kotak penuh/dikosongkan, peti kosong/diisi, pintu panel dibuka/ditutup | Wajib |
| F-03 | Unity mengirim satu dokumen botol saat botol masuk kotak, berisi slot dan waktu masuk, isi, tutup, keluar | Wajib |
| F-04 | Data yang gagal terkirim (API mati) disimpan di antrean lokal dan dikirim ulang saat API kembali | Wajib |
| F-05 | API memvalidasi dokumen (field wajib, tipe, nilai enum) dan menolak yang tidak valid dengan pesan jelas | Wajib |
| F-06 | Setiap sesi Play diberi sesi_id unik, sehingga data latihan dapat dipisah per sesi | Wajib |
| F-07 | API menyediakan ringkasan produksi: jumlah botol, botol gagal, rata-rata waktu siklus, durasi E-stop, per rentang waktu | Sebaiknya |
| F-08 | Pengiriman dapat dimatikan dari Inspector Unity (untuk uji tanpa server) | Sebaiknya |
| F-09 | ESP32 dapat mengirim ke endpoint yang sama dengan sumber: "esp32" | Nanti |

## Model data

Empat collection, dengan mesin_id dan sesi_id di setiap dokumen data supaya dapat dipisah per mesin dan per sesi.

| Collection | Ditulis | Field utama | Index |
| --- | --- | --- | --- |
| mesin | Sekali, saat setup | _id, nama, jumlah_slot (10), sudut_per_slot_deg (36), stasiun {infeed 36, isi 180, capping 144, buang 108}, kapasitas_kotak (30), kapasitas_peti (12), pin_gpio | _id |
| telemetri | Tiap 1 detik (time series) | waktu, mesin_id, sesi_id, mode, darurat, mcb {utama, mesin, kontrol, lampu}, tahap, langkah, sudut_turret_deg, botol_selesai, isi_kotak, sisa_peti, operator_tugas, gpio {step, dir, en, pompa, buzzer, ir, start, limit} | timeField waktu, metaField mesin_id |
| event | Saat kejadian | waktu, mesin_id, sesi_id, jenis, mode_sebelum, mode_sesudah, pesan, sumber (pemain/sistem/operator/esp32), detail | {mesin_id: 1, waktu: -1} |
| botol | Saat botol masuk kotak | mesin_id, sesi_id, nomor, slot, waktu_masuk, waktu_isi_mulai, waktu_isi_selesai, waktu_tutup, waktu_keluar, level_isi, bertutup, status (OK/TIDAK_PENUH/TANPA_TUTUP) | {mesin_id: 1, waktu_keluar: -1} |

Nilai mode mengikuti simulasi: Mati, Siap, Berjalan, Darurat. Telemetri disimpan 30 hari (TTL); event dan botol disimpan tanpa batas.

## Endpoint API

Semua permintaan tulis membawa header X-Api-Key milik mesin. Telemetri dikirim berkelompok (maks. 10 dokumen per permintaan) agar jumlah permintaan kecil.

| Metode | Path | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/telemetri | Simpan 1–10 dokumen telemetri |
| POST | /api/v1/event | Simpan 1 event |
| POST | /api/v1/botol | Simpan 1 dokumen botol |
| GET | /api/v1/mesin/{id} | Konfigurasi mesin |
| GET | /api/v1/mesin/{id}/status | Telemetri terakhir |
| GET | /api/v1/mesin/{id}/ringkasan?dari=&sampai= | Jumlah botol, botol gagal, rata-rata waktu siklus, total durasi Darurat |
| GET | /api/v1/mesin/{id}/event?jenis=&dari=&sampai= | Daftar event, terbaru lebih dulu |
| GET | /api/v1/health | Cek API dan koneksi database |

Respons tulis: 201 jika tersimpan, 400 dengan daftar field yang salah, 401 jika API key salah.

## Kebutuhan non-fungsional

- Kinerja: pengiriman dari Unity berjalan asinkron (UnityWebRequest), tidak memblokir frame; API menjawab permintaan tulis ≤ 200 ms.

- Keandalan: antrean lokal di Unity menampung minimal 10 menit data saat API mati, tanpa kehilangan event dan data botol.

- Keamanan: Unity dan ESP32 tidak pernah terhubung langsung ke MongoDB; connection string hanya ada di server API. API key disimpan di luar repositori git.

- Waktu: semua timestamp dalam UTC format ISO 8601, diisi oleh pengirim; API menambah diterima sebagai waktu server.

- Kompatibilitas: skema diberi versi (v1); field baru boleh ditambah tanpa mematikan pengirim lama.

## Rencana rilis

Tanggal belum ditetapkan; setiap fase selesai bila kriterianya terpenuhi.

| Fase | Isi | Selesai bila |
| --- | --- | --- |
| 1. Fondasi | MongoDB, 4 collection + index, API tulis (POST) dan /health | Dokumen contoh tersimpan lewat API; data tidak valid ditolak 400 |
| 2. Unity terhubung | Skrip pengirim di Unity: telemetri, event, botol, sesi_id, antrean lokal | Sesi uji 30 menit: jumlah dokumen botol = penghitung kotak; semua event uji tercatat |
| 3. Baca & ringkasan | Endpoint GET status, event, ringkasan | Ringkasan per sesi cocok dengan hitungan manual |
| 4. Mesin fisik | ESP32 mengirim ke endpoint yang sama | Data ESP32 dan Unity bisa dibandingkan pada satu query |

## Risiko dan pertanyaan terbuka

Risiko:

- Data ganda saat kirim ulang dari antrean lokal. Mitigasi: setiap dokumen membawa id_kirim unik, dan API mengabaikan id yang sudah ada.

- Jam ESP32 tidak sinkron. Mitigasi: ESP32 memakai NTP; API tetap menyimpan diterima sebagai pembanding.

- Telemetri membengkak. Satu mesin pada 1 Hz menghasilkan ±86.400 dokumen per hari. Mitigasi: time series collection dan TTL 30 hari.

Pertanyaan terbuka:

- ☐ MongoDB dipasang lokal, di server kampus, atau MongoDB Atlas?

- ☐ API ditulis dengan Node.js (Express) atau Python (FastAPI)?

- ☐ Berapa volume botol sebenarnya (ml), untuk mengubah level_isi 0–1 menjadi mililiter?

- ☐ Perlu pembagian shift? Jika ya, jam mulai dan selesai tiap shift.

- ☐ ESP32 akan mengirim lewat HTTP atau MQTT?